富顺县中医医院监控及对讲系统采购项目

市场调研采购需求

一、采购项目：富顺县中医医院监控及对讲系统采购项目

二、采购内容：

（一）同心院区血透室监控设备

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 规格参数 | 服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络摄像机 | 4个 | 1、内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率； 2、支持三种智能资源切换：通用行为分析、人脸检测、人数统计； ▲3、支持对进入规定区域发生火焰、烟雾检测，最多支持火焰、烟雾各一条共两条规则，智能支持同开，相关智能支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁 ； 4、支持报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁； 5、支持人数统计：支持进入/离开人数统计，并可生成人数统计日/月/年报表，导出使用；支持排队管理；支持区域内人数统计； ▲6、采用星光级低照度≥400万像素，低照度效果好，图像清晰度高； 7、最大可输出400万(2688×1520)@25fps/支持H.265编码，实现超低码流传输； ▲8、内置高效红外补光灯、暖光补光灯； 9、支持人员、机动车、非机动车区分检验具备智能分析抗干扰功能不； 10、支持人脸属性显示功能，可在IE浏览器预览界面显示包括年龄、性别、有无戴眼镜、表情、胡子、口罩等人脸属性； 11、支持目标过滤功能； 12、支持内置MIC和扬声器，最大支持256G及以上 Micro SD卡，支持DC12V/POE供电方式支持IP67防护等级； 13、要求无缝接入院方现有平台 | 服务要求： 1、产品质保一年，终身售后服务，带▲参数为重要参数，不允许负偏离。。 2、为保证所投产品的质量及售后保障，中标公司在合同签订前提供中标产品厂家出具的参数证明函及售后服务承诺函（并加盖生产厂家鲜章）。 |
| 2 | 监控存储盘 | 2块 | 8T监控专用硬盘 | 服务要求： 提供产品需全新，支持查询硬盘序列号。 |
| 3 | 网线 | 300米 | 国标超五类无氧铜，0.5线芯 |  |
| 4 | POE交换机 | 1台 | 网口速率：10M/100M/1000M POE网口数：5 背板带宽：≥10Gbps | 服务要求： 产品质保一年，终身售后服务。 |
| 5 | 线槽 | 30米 | 20型，PVC材质 |  |
| 6 | 电插板 | 1个 | 按国标要求，8孔 |  |

（二）富达路院区住院楼电梯监控设备及公安人脸识别摄像机

| 1 | 公安网人脸识别摄像头 | 2台 | 1、采用单个电动变焦镜头一体化设计，枪型外观，自带补光灯。 ▲2、采用不低于800万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器。 3、内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 ▲4、设备具有抓拍功能，在低照度环境下抓拍功能可自动开启，在混合场景下，可同时分别抓拍清晰的车牌、车辆及人脸。 5、补光灯表面为微四边形阵列，采用多层透镜结构（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）。 ▲6、支持2.7mm-12mm可变焦距，支持不小于F1.2光圈 7、内置不少于4颗补光灯，每颗补光灯均有红外灯和白光灯组成 8、补光灯开启后，无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 9、在环境光照度低于50lx，可对速度不小于40km/h的机动车，速度不大于25km/h的非机动车，速度不大于5km/h的行人三种同时经过画面的目标进行分类曝光，可抓拍人脸、人体、非机动车和机动车目标，抓拍的人脸和车牌号码图片应清晰可辨，无过曝、欠曝情况。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 10、相同照度场景下，速度不同的运动目标，同时经过监控画面时，相机可自适应控制2套快门曝光时间，来适配不同速度目标，以保证抓拍目标图片效果。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 12、最大支持输出分辨率3840×2160，支持五码流，不小于两路1080P高清视频。 13、补光灯透镜采用微四边形阵列镜面，通过多层透镜组合，可消除监控画面中目标的眩光、杂光和亮点等现象。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 14、支持变焦镜头全焦段图像畸变校正功能，相机从短焦到长焦变倍全过程均可同步自动进行画面畸变校正，画面几何失真全焦段≤3%（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 15、支持六种智能资源切换：通用行为分析、人脸检测、人脸识别、视频结构化、人数统计、道路监控 ▲16、支持声光报警联动，可触发联动声音警报和灯光闪烁； 17、在低光照度下，可自动提升视频画面中人脸与人体目标的亮度。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 18、设备支持场景大模型算法， 开启环境自适应功能后， 可自动识别不同环境光的监控场景并切换图像配置， 包括宽动态、曝光、增益等参数（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 19、支持报警3进2出，双MIC，扬声器，音频2进1出，485，BNC，支持不小于512GMicroSD卡 20、支持DC12V/AC24V/POE三合一供电方式，支持12V电源返送 21、支持IP67及以上防护等级 ▲22、要求无缝接入院方现有平台 ▲23、要求无缝接入公安网 | 服务要求： - 产品质保一年，终身售后服务，带▲参数为重要参数，不允许负偏离。 - 2台设备需分别无缝连接富达路院区和同心院区后端设备及公安网数据对接。 3、为保证所投产品的质量及售后保障，中标公司在合同签订前提供中标产品厂家出具的参数证明函及售后服务承诺函（并加盖生产厂家鲜章）。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 电梯专用摄像头 | 2个 | 传感器类型：‌≥1/2.8英寸CMOS； ▲像素：‌≥200万； ▲最大分辨率：‌≥1920×1080； 镜头类型：定焦； 视场角：‌≥水平：100°；垂直：‌≥50°；对角：‌≥120°； 智能编码：H.264：支持；H.265：支持； 宽动态：支持； 内置扬声器：支持，内置1个扬声器； 预览最大用户数：‌≥20个（总带宽：48M）； 最大Micro SD卡：256GB； 供电方式：DC12V； 防腐蚀等级：普通防护*该级别的产品适用于不需要特定防腐保护的区域。 | 服务要求： 1、产品质保一年，终身售后服务，带▲参数为重要参数，不允许负偏离。 2、为保证所投产品的质量及售后保障，中标公司在合同签订前提供中标产品厂家出具的参数证明函及售后服务承诺函（并加盖生产厂家鲜章）。 |
| 3 | 电梯信号接收器 | 2套 | 荐视频路数 1路比低于200万像素 产品专为电梯场景无线数据传输设计。设备工作在2.4GHz频段，采用11n技术，最高可提供300Mbps的无线数据传输速率，轻松传输高清视频，内置6dBi高增益定向天线，信号穿透力更强。产品安装便捷、稳定可靠，是电梯场景视频监控传输的首选。 监控专用设计，200 万高清摄像头零卡顿 自动桥接设计，零配置安装 双供电模式，安装部署更方便 多级信号强度指示灯，桥接状态一目了然 | 服务要求： 产品质保一年，终身售后服务。 |
| 4 | 网线 | 300米 | 国标超五类无氧铜，0.5线芯 |  |
| 5 | 电源线 | 100米 | 国标无氧铜，1.0线芯 |  |
| 6 | 插线板 | 2个 | 按国标要求，8孔 |  |
| 7 | 交换机 | 3个 | 网口速率：10M/100M/1000M 网口数：5 背板带宽：≥10Gbps |  |

（三）同心院区ICU远程开门及可视呼叫设备

| 1 | 远程可视呼叫设备 | 1套（包含主机和分机） | 主处理器：高性能嵌入式处理器； 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 网络协议：支持RTSP；DNS；FTP；RTP；SIP；SSH等协议； ROM：‌≥128MB； RAM：‌≥128MB； CPU：双核 ‌≥1.2GHz； ▲SOS报警：支持； 通讯方式：全数字； 留影留言：支持（需要插入SD卡）； 免扰模式：可设置免打扰时段； 存储功能：支持Micro SD卡存储，支持最大64GB； 屏幕类型：电容触摸屏； 显示屏：10.1英寸显示屏； 显示屏分辨率：‌≥1920×1080； 音频输出：内置喇叭； ▲音频模式：支持双向语音对讲； 音效增强：支持回声抑制/数字降噪； 网络接口：1个RJ-45接口，10Mbps/100Mbps自适应； 安装方式：暗装； 配件：转接线：标配报警排线：标配支架：标配； ▲支持人脸录入自动开门功能； ▲要求可以和院方现有门禁系统对接，实现可管可控。 | 服务要求： 1、产品质保一年，终身售后服务，带▲参数为重要参数，不允许负偏离。 2、为保证所投产品的质量及售后保障，中标公司在合同签订前提供中标产品厂家出具的参数证明函及售后服务承诺函（并加盖生产厂家鲜章）。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 支架 | 1套 | 外壳材料：可视对讲主机桌面支架：PC+ABS钣金支架：冷轧钢板； 工作温度：-10℃～+55℃； | 服务要求： 产品质保一年，终身售后服务。 |
| 3 | 门禁开关 | 1套 | 外壳材料: 工程塑料或金属材质 接点输出: NO/COM接点 工作温度: -20°C～+55°C 工作湿度: 0%～95%RH（无凝结） 防腐蚀等级: 国家标准防护 | 服务要求： 产品质保一年，终身售后服务。 |
| 4 | 电源线 | 200米 | 国标无氧铜，1.0线芯 |  |
| 5 | 信号线 | 280米 | 国标无氧铜 |  |
| 6 | 网线 | 300米 | 国标超五类无氧铜，0.5线芯 |  |
| 7 | 网线暗装走线 | 1次 |  | 服务要求：所有布线为暗线，设备为暗装 |

（四）同心院区医养中心远程开门及可视呼叫设备

| 1 | 远程可视呼叫设备 | 1套（包含主机和分机） | 主处理器：高性能嵌入式处理器； 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 网络协议：支持RTSP；DNS；FTP；RTP；SIP；SSH等协议； ROM：‌≥128MB； RAM：‌≥128MB； CPU：双核 ‌≥1.2GHz； ▲SOS报警：支持； 通讯方式：全数字； 留影留言：支持（需要插入SD卡）； 免扰模式：可设置免打扰时段； ▲分机数量：‌≥9个； 存储功能：支持Micro SD卡存储，支持最大64GB； 屏幕类型：电容触摸屏； 显示屏：10.1英寸显示屏； 显示屏分辨率：‌≥1920×1080； 音频输入：1路； 音频输出：内置喇叭； ▲音频模式：支持双向语音对讲； 音效增强：支持回声抑制/数字降噪； 音频码率：‌≥16KHz，‌≥16Bit； 网络接口：1个RJ-45接口，10Mbps/100Mbps自适应； 安装方式：暗装； 配件：转接线：标配报警排线：标配支架：标配； | 服务要求： 1、产品质保一年，终身售后服务，带▲参数为重要参数，不允许负偏离。 2、为保证所投产品的质量及售后保障，中标公司在合同签订前提供中标产品厂家出具的参数证明函及售后服务承诺函（并加盖生产厂家鲜章）。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 主机支架 | 1套 | 外壳材料：可视对讲主机桌面支架：PC+ABS钣金支架：冷轧钢板； 外观颜色：黑色； 工作温度：-10℃～+55℃； | 服务要求： 产品质保一年，终身售后服务。 |
| 3 | 门禁开关 | 1套 | 外壳材料: ABS 电气性能: 最大电流：3A 36VDC 耐用测试: 五十万次老化测试合格 接点输出: NO/COM接点 工作温度: -20°C～+55°C 工作湿度: 0%～95%RH（无凝结） 防腐蚀等级: 国家标准防护 | 服务要求： 产品质保一年，终身售后服务。 |
| 4 | 电源线 | 100米 | 国标无氧铜，1.0线芯 |  |
| 5 | 信号线 | 190米 | 国标无氧铜 |  |
| 6 | 网线 | 200米 | 国标超五类无氧铜，0.5线芯 |  |
| 7 | 网线暗装走线 | 1次 |  | 服务要求：所有布线为暗线，设备为暗装 |

（五）同心院区监控设备存储180天升级及配套设备

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 规格参数 | 服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络摄像机 | 2个 | 1、内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率； 2、支持三种智能资源切换：通用行为分析、人脸检测、人数统计； ▲3、支持对进入规定区域发生火焰、烟雾检测，最多支持火焰、烟雾各一条共两条规则，智能支持同开，相关智能支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁 ； 4、支持报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁； 5、支持人数统计：支持进入/离开人数统计，并可生成人数统计日/月/年报表，导出使用；支持排队管理；支持区域内人数统计； ▲6、采用星光级低照度≥400万像素，低照度效果好，图像清晰度高； 7、最大可输出400万(2688×1520)@25fps/支持H.265编码，实现超低码流传输； ▲8、内置高效红外补光灯、暖光补光灯； 9、支持人员、机动车、非机动车区分检验具备智能分析抗干扰功能不； 10、支持人脸属性显示功能，可在IE浏览器预览界面显示包括年龄、性别、有无戴眼镜、表情、胡子、口罩等人脸属性； 11、支持目标过滤功能； 12、支持内置MIC和扬声器，最大支持256G及以上 Micro SD卡，支持DC12V/POE供电方式支持IP67防护等级； 13、要求无缝接入院方现有平台 | 服务要求： 1、产品质保一年，终身售后服务，带▲参数为重要参数，不允许负偏离。 2、为保证所投产品的质量及售后保障，中标公司在合同签订前提供中标产品厂家出具的参数证明函及售后服务承诺函（并加盖生产厂家鲜章）。 |
| 2 | 硬盘录像机（8路） | 1台 | 主处理器：工业级微控制器； 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检、精准检索、大模型文搜、文本布控等功能； 前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、视频结构化、周界防范、智能动检、立体行为分析、人像检测、人群分布、人数统计、热度图、车辆密度、精准检索等功能； RAID：RAID0/1/5/6/10； 报警输入：8路； 报警输出：6路，其中5路继电器输出，1路12V1A ctrl输出； 硬盘接口：2个SATA，单盘最大20T； RS-485接口：1个； 网络接口：1个（10M/100M/1000M以太网口，RJ-45） | 服务要求： 1、产品质保一年，终身售后服务。 2、为保证所投产品的质量及售后保障，中标公司在合同签订前提供中标产品厂家出具的参数证明函及售后服务承诺函（并加盖生产厂家鲜章）。 |
| 3 | 硬盘录像机（16路） | 1台 | 主处理器：工业级微控制器； 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检； 前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、视频结构化、周界防范、智能动检、立体行为分析、人像检测、人群分布、人数统计、热度图、车辆密度、物品监控等功能； 分辨率：支持32MP；24MP；16MP；12MP；8MP；6MP；5MP；4MP；3MP；1080p；720p；960p；D1；CIF等； RAID：RAID0/1/5/6/10； 报警输入：16路； 报警输出：6路，其中5路继电器输出，1路12V1A ctrl输出； 硬盘接口：8个SATA，单盘最大20T； RS-485接口：1个，1个半双工串行AB接口； 网络接口：2个（10M/100M/1000M以太网口，RJ-45） | 服务要求： 1、产品质保一年，终身售后服务。 2、为保证所投产品的质量及售后保障，中标公司在合同签订前提供中标产品厂家出具的参数证明函及售后服务承诺函（并加盖生产厂家鲜章）。 |
| 4 | 监控存储盘 | 10块 | 8T监控专用硬盘 | 服务要求： 提供产品需全新，支持查询硬盘序列号。 |

（六）同心院区食堂区域7个监控设备接入及配套设备

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 规格参数 | 服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络摄像机 | 2个 | 1、内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率； 2、支持三种智能资源切换：通用行为分析、人脸检测、人数统计； ▲3、支持对进入规定区域发生火焰、烟雾检测，最多支持火焰、烟雾各一条共两条规则，智能支持同开，相关智能支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁 ； 4、支持报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁； 5、支持人数统计：支持进入/离开人数统计，并可生成人数统计日/月/年报表，导出使用；支持排队管理；支持区域内人数统计； ▲6、采用星光级低照度≥400万像素，低照度效果好，图像清晰度高； 7、最大可输出400万(2688×1520)@25fps/支持H.265编码，实现超低码流传输； ▲8、内置高效红外补光灯、暖光补光灯； 9、支持人员、机动车、非机动车区分检验具备智能分析抗干扰功能不； 10、支持人脸属性显示功能，可在IE浏览器预览界面显示包括年龄、性别、有无戴眼镜、表情、胡子、口罩等人脸属性； 11、支持目标过滤功能； 12、支持内置MIC和扬声器，最大支持256G及以上 Micro SD卡，支持DC12V/POE供电方式支持IP67防护等级； 13、要求无缝接入院方现有平台 | 服务要求： 1、产品质保一年，终身售后服务，带▲参数为重要参数，不允许负偏离。 2、为保证所投产品的质量及售后保障，中标公司在合同签订前提供中标产品厂家出具的参数证明函及售后服务承诺函（并加盖生产厂家鲜章）。 |
| 2 | 监控存储盘 | 3块 | 8T监控专用硬盘 | 服务要求： 提供产品需全新，支持查询硬盘序列号。 |
| 3 | 网线 | 400米 | 国标超五类无氧铜，0.5线芯 |  |
| 4 | POE交换机 | 1台 | 网口速率：10M/100M/1000M POE网口数：8 背板带宽：≥10Gbps | 服务要求： 产品质保一年，终身售后服务。 |
| 5 | POE交换机 | 1台 | 网口速率：10M/100M/1000M POE网口数：5 背板带宽：≥10Gbps | 服务要求： 产品质保一年，终身售后服务。 |
| 6 | 电插板 | 1个 | 按国标要求，8孔 |  |

▲备注：食堂区域7个监控点位无缝连接医院监控室服务器。

三、商务要求

1.项目地点：富顺县中医医院富达路院区及同心院区。

2.报价要求：本项目按货物清单总价包干。合同包干价应是项目全部工作内容的价格体现，包括：人工费、材料费、安装调试费、施工机具使用费、保险费、服务费、售后服务费、企业管理费、利润、规费和税金及其他所有费用的总和。

3.项目中使用的材料需达到国家标准。

4.安装期限要求：20天。除不可抗力情况以外，每超出一天扣除合同款100元，超过一周，甲方有权取消合同，且此次造成的一切损失由乙方承担。

5.质保期：一年，终身免费售后。质保期间，如果设备故障，乙方应在一天内对设备进行检测，并免费进行更换或者维修（包括线路故障）。

6.验收标准及方法 ：按国家有关规定、采购文件的服务要求、投标人的投标文件及承诺以及合同约定的标准且参照财库[2016]205号财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见进行验收。

7.供应商须对采购方工作人员进行操作培训及技术交底，提供纸质版或电子版操作说明。