- 富顺县中医医院一批医疗设备采购项目介绍表

| 序号 | 设备名称（产品注册证名称） | 基本参数要求 | 品牌 | 规格型号 | 产品特征描述（技术参数） | 报价（元） | 满足所报参数的其他两个品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心电监护仪 | 1、含有创血压、无创血压功能，监测血氧饱和度、心率及呼吸、科查阅历史监测记录、有异常报警、可设置各种参数；2、含模块插件转运功能，有远端显示软件及附件，有电池功能、导联功能 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 有创呼吸机 | 配置要求：呼吸主机、台车、湿化器、湿化罐、模拟肺、呼吸管路等 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 移动式平板C形臂X射线机/C型臂 | 1、国产设备2、主要配置：C形臂主机架 1套 、高频高压X射线发生器和高频逆变电源 1套、限束器 1套、曝光脚闸1套、动态非晶硅平板探测器 1套、不小于19英寸显示器 1套、无线数字采集处理工作站软件1套、激光定位器1套 、触摸操作屏 1套、手持控制器（调节参数、调节透视模式、透视剂量）1套。3、高频高压发生器：功率：≥5kW，主逆变频率：≥40kHz，脉冲透视管电流：≥0.3mA～29mA,摄影管电流：≥25mA～100mA，摄影管电压：≥40kV～120kV、摄影mAs：≥1mAs～180mAs，数字点片功能:数字点片管电压范围：≥40kV～112kV,数字点片管电流范围:≥0.3mA～15mA、射线管组件：焦点尺寸：小焦点≤0.6 、大焦点≥1.2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 面部皮肤注射泵 | 1、皮肤科精准识别注射速度和深度，确保药物在皮肤中的均匀分布2、由注射泵、手柄、控制面板组成 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 手术电钻 | 主机1、消毒通道1、手提箱1、电池2、钥匙1、充电器1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 细胞分类计数器 | 设置58种细胞，四种计数方式(骨髓、血片、巨核、组化)，采用20*2大字符液晶显示屏，具有掉电保护功能。可查寻所计细胞个数、百分比、5种比值、6种细胞系总数和非红统计结果 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 医用冷藏箱/2-8° | 1、机舱内置丝管冷凝器；翅片式蒸发器；温度传感器置于模拟液中，真实反映物品实际存储温度；循环风冷背吹技术；LED 数码显示屏，可显示箱内温度及各种报警信息；高效的制冷系统设计，通过强制风冷循环系统实现更均匀的温度布局，精准的电子温度控制及显示，精度达到0.1℃；风冷系统，箱内温度波动范围士3℃；可通过调整设定温度使箱内温度恒定控制在2-8℃；具有高低温、传感器故障、断电、开关门异常报警功能，配远程报警接口，键盘锁定、密码保护功能，防止随意调整运行参数.容量≥580L |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 医用冷藏箱/-25° | 1、LED数码显示屏，可显示箱内温度及各种报警信息；配远程报警接口，控制器键盘锁定和密码保护功能，防止随意调整运参数，标配测试孔，方便选配温度记录仪；内外箱体材质均采用喷涂钢板，防腐蚀、抗氧化、易清洁标配测试孔，方便选配温度记录仪；具备独有的内门设计，在开门时，将冷气流失降到最低，柜内配置高度可调节的搁物网架；采用微电脑控制系统，温度数字显示，确保精确稳定运行，精准的电子温控制，精度达到 0.1℃；良好的制冷布局，箱内温度至少可达-25℃范围内，万向可刹车脚轮设计。容量≥300L |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 低速冷冻离心机 | 1、微电脑控制，触摸键设定参数，液品屏同时显示设定参数和实时运行参数及运行状态；不锈钢离心腔体，三层钢板防护；≥10个升、降速选择，≥10种工作程序设定，调用方便；RCF可直接设定及显示，无需RPM/RCF换算；快速预制冷功能，从室温降到4℃不超过6分钟；电子安全门锁控制；内腔底部带排水孔，可快速排干腔内冷凝水；目视平衡，无需专门配平，离心最大允许偏差可达30克；运行中可随时更改参数，无需停机；有门锁、不平衡、超速、超温、过流等多重保护功能，有异常会报警停转离心结束有声音提示，最高转速≥4000rpm，最大相对离心力≥3309，转速精度:士10rpm，最大容量≥3000mL；温控范围-20℃~40℃:温控精度:±1℃，噪音:≤65dB；定时范围:1min~99h59min59sec；结构:钢制结构；外形尺寸(Dimensions):≥580x740x850mn(LxWXH) |  |  |  |  |  |  |

备注：1、参与调研公司必须全部满足我院基本参数要求，否则调研报告视无效；附报价品牌其他医院中标价佐证材料。

2、设备名称以报价产品注册证名称为准。

3、产品特征描述（技术参数）：除我院基本参数要求外，产品的详细技术参数及配置清单；所报技术参数必须满足三个品牌，并附上其他品牌设备技术参数情况。

4、产品特征描述（技术参数）条数太多可另附页列举。

5、报价要求：①所有报价均用人民币表示，报价是响应本项目要求的全部工作内容的验收价格，包括完成本项目所需的一切费用。②同一报价表内任何有选择或可调整的报价将按无效响应处理。