- 富顺县中医医院一批医疗设备采购项目介绍表

| 序号 | 设备名称（产品注册证名称） | 基本参数要求 | 品牌 | 规格型号 | 产品特征描述（技术参数必须满足3个品牌） | 报价（元） | 满足所报参数的其他两个品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血液透析用制水设备 | - 进口2、预处理系统，预处理泵前配有原水可冲洗滤器用于保护预处理泵。3、热消毒单元均位于主机内部，避免传统外置消毒装置与主机之间的消毒死角 4、系统需可实现反渗水输送管路系统与血透机内部水路系统一体化连续热消毒。5、砂滤罐，内含粗砂、细砂、镒砂三种滤料，配有全自动数字型控制头。6、预处理前后安装精密过滤器用于保护预处理，防止杂质进入RO膜。7、反渗系统，采用高效低压卷式复合膜。水温≥5°时，产水量不低于 1300L/H。可实现多套循环管路进行分区供水，可供不低于30台透析机同时运行。供水管路为密闭循环无死腔设计,配有流量计、回水压力表及压力调节阀、取样口。8、水质符合YY-0572血液透析及相关制水用水标准，验收前提供水质监测报告 9、报耗材更换年限及价格。 |  |  |  |  |  |  |

备注：1、参与调研公司必须全部满足我院基本参数要求，否则调研报告视无效；附报价品牌其他医院中标价佐证材料。

2、设备名称在满足基本参数的前提下，以报价产品注册证名称为准。

3、产品特征描述（技术参数）：除我院基本参数要求外，产品的详细技术参数及配置清单；所报技术参数必须满足三个品牌，并附上其他品牌设备技术参数情况。

4、产品特征描述（技术参数）条数太多可另附页列举。

5、需要现场提供设计分布图的请联系设备科

6、报价要求：①所有报价均用人民币表示，报价是响应本项目要求的全部工作内容的验收价格，包括完成本项目所需的一切费用。②同一报价表内任何有选择或可调整的报价将按无效响应处理。