富顺县中医医院

2026年污水药剂采购项目市场调研需求

### 一、满足本项目要求的特定资格条件

### 1、供应商具有行政主管部门颁发的有效期内的《危险化学品经营许可证》

2、供应商应具有有效危险化学品道路运输许可证或委托运输单位的危险化学品道路运输许可证。

### 二、采购数量

| 品 名（规 格） | 数量 | 单位 数量 |
| --- | --- | --- |
| 污水药剂（二氧化氯消毒剂） | 60000 | 千克 |
| 污水COD在线监测仪分析药剂 | 4 | 套 |
| 污水氨氮在线监测仪分析药剂 | 4 | 套 |
| 余氯在线监测仪电解液 | 5 | 瓶 |

### 三、技术要求

- （一）污水药剂（二氧化氯消毒剂：稳定性二氧化氯溶液）

| 项目名称 | 指 标 | 参数证明须提供第三方检测机构出具的产品检验报告并加盖供应商鲜章。 |
| --- | --- | --- |
| 二氧化氯前体物的质量分数(以ClO₂计)/% | ≥2.0 |  |
| 二氧化氯释放量与标识量a的比% | 90-110 |  |
| 稳定性(以二氧化氯前体物的质量分数下降率计)/% | ≤10.0 |  |
| 密度(20℃)/(g/cm3 ) | 1.020-1.060 |  |
| PH | 8.2-9.2 |  |
| 砷的质量分数(以 As计)/% | ≤0.0001 |  |
| 重金属的质量分数(以 pb计)/% | ≤0.0005 |  |
| 1.标识量为出厂前按产品使用说明书测得的二氧化氯释放量 , 并标识于产品包装或检验报告上 。 2.供应商须保证“稳定性二氧化氯溶液”送至医院时可直接使用。 3.符合中华人民共和国国家标准GB/T 20783—2023《稳定性二氧化氯溶液》 |  |  |

（二）污水COD在线监测仪分析药

| 序号 | 名称 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品名称 | COD在线分析仪药剂 |
| 2 | 规格 | 1套（包含COD试剂1 500mL,COD试剂2 500mL,COD标准溶液500mL） |
| 3 | 使用次数 | 约200次 |
| 4 | 有效期 | 3个月及以上 |
| 5 | 供应商须保证“COD在线分析仪试剂”满足项目现场在线分析仪表使用，且符合水质化学需氧量的测定重铬酸盐法HJ 828—2017的标准要求。 |  |

（三）污水氨氮在线监测仪分析药剂

| 序号 | 名称 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品名称 | NH3-N在线分析仪药剂 |
| 2 | 规格 | 1套（包含NH3-N试剂1 500mL,NH3-N试剂2500mL,NH3-N标准溶液500mL） |
| 3 | 使用次数 | 约200次 |
| 4 | 有效期 | 3个月及以上 |
| 5 | 供应商须保证“NH3-N在线分析仪试剂”满足项目现场在线分析仪表使用，且符合水质氨氮的测定水杨酸分光光度法HJ 536-2009的标准要求。 |  |

（四）余氯在线监测仪电解液

| 序号 | 名称 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品名称 | 余氯在线监测仪电解液 |
| 2 | 规格 | 10mL/瓶 |
| 3 | 更换周期 | 3个月 |
| 4 | 有效期 | 3个月及以上 |
| 5 | 供应商须保证“余氯在线监测仪电解液”满足项目现场在线分析仪表使用。 |  |

### 四、服务要求

1.供应商提供医院污水处理消毒药剂的加药及储药装置，并负责污水处理设备的保养、维护、维修，在响应时提供维保方案。

2.货物应满足医院环保要求，接到医院的电话通知，10分钟响应，半小时到医院现场。供应商需在12小时内解决医院污水出现异常问题，在线监测仪如出现异常问题需维修，则根据市场价核定材料费500元以内供应商解决，500元以上只收取材料费并在24小时内完成维修。负责污水处理设备保养、维护。

3.为保证消毒剂配送及时性，供应商须在响应时提供符合医院实际情况的详细配送方案。

4.供应商供货期限内向采购人提供不少于一次第三方水质检测，并提供书面报告，产生的费用由供应商承担。

5.供应商保证医院在本次采购数量内的稳定性二氧化氯溶液供应不间断。

6.接医院电话通知起，24小时内将货物送至医院内指定地点并灌装完成。

7.质量要求：

7.1供应商须提供全新的货物(含零部件、配件、使用说明书等)，表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权，不得以次充好，产品来源渠道必须合法，同时应根据国家有关规定、厂家服务承诺及采购单位的要求做好售后服务工作。

7.2供应商提供的产品必须符合或优于国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范，以及谈判文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

7.3货物质量出现问题，供应商应负责三包(包修、包换、包退)，费用由供应商负担，采购人有权到产品生产厂家生产场地检查货物质量和生产进度。

7.4货到现场交付完成后由于采购人保管不当造成的质量问题，供应商亦应负责修理，但费用由采购人负担。

8.询价要求：本次询价应包括人工、设备、管理费、税费、安装、调试等完成本项目所需一切费用。

9.包装方式及运输要求：供应商应当按照约定的方式交付标的物。对于包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照通用的方式包装；没有通用方式的，应当采取足以保护标的物且有利于节约资源，保护生态环境的包装方式。

10.供应商应按照化学品运输规范及相关要求，负责货物运输、灌装安全，若在运输和灌装中出现安全事故由供应商全面负责。