富顺县医共体总医院

2025年床上用品、工作服等装具采购项目第二轮市场调研公告

我院拟针对医共体总医院成员单位的“床上用品、工作服等”装具采购项目开展第二轮市场调研，现面向社会进行公示，诚挚邀请符合条件的供应商参与。

一、项目相关信息

项目名称：富顺县医共体总医院2025年“床上用品、工作服等”装具采购项目

二、项目概述

本项目为富顺县医共体总医院“床上用品、工作服等”装具采购项目，主要工作内容如下：

- （一）床上用品、工作服等装具报价表

| 序号 | 名称 |  | 单位 | 规格 | 技术参数 | 报价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 盖絮 |  | 床 | 150*200cm （重量：2.5kg） | 1. 面料：100%棉，白色 2.填充纤维：100%聚酯纤维，符合棉胎一级品的要求 3.纱支：40s（±3）*40s（±3），密度：515根/10cm（±20根/10cm）*345根/10cm（±20根/10cm）； 4.初始污染菌总数≤200CFU/g，不得检出致病菌。 5.外观与手感：内外层色泽均匀一致，手感柔软舒适，填充均匀平坦，不跑棉，包边整齐，四边平直，四角圆顺，无缺花、不踏边，内外色泽一致，无油脂水渍，无异味 6.误差：尺寸允差±2%，重量允差±3% |  |
|  |  |  | 床 | 150*200cm （重量：3kg） |  |  |
|  |  |  | 床 | 150*200cm （重量：4kg） |  |  |
|  |  |  | 床 | 150*200cm （重量：5kg） |  |  |
|  | 盖絮 |  | 床 | 162*190cm （重量：2.5kg） |  |  |
|  |  |  | 床 | 162*190cm （重量：3kg） |  |  |
|  |  |  | 床 | 162*190cm （重量：4kg） |  |  |
|  |  |  | 床 | 162*190cm （重量：5kg） |  |  |
|  | 垫絮 |  | 床 | 90*200cm | 1.面料：100%棉，白色 2.填充纤维：100%聚酯纤维，符合棉胎一级品的要求 3.纱支：40s（±3），*40s（±3），密度：525根/10cm（±20根/10cm）*255根/10cm（±20根/10cm）； 4.初始污染菌总数≤200CFU/g，不得检出致病菌。 5.外观与手感：内外层色泽均匀一致，手感柔软舒适，填充均匀平坦，不跑棉，包边整齐，四边平直，四角圆顺，无缺花、不踏边，内外色泽一致，无油脂水渍，无异味 6.误差：尺寸允差±2%，重量允差±3% |  |
|  | 垫絮 |  | 床 | 120*200cm |  |  |
|  | 被套 |  | 条 | 150*200cm | 1.成分：80（±5）%棉，20（±5）%聚酯纤维； 2.单位面积质量165g/㎡（±3g/㎡）； ★3.线密度：经纱17tex（±1tex）*纬纱17tex（±1tex）； 4.密度：经向密度585根/10cm（±10根/10cm），纬向密度300根/10cm（±10根/10cm）； ★5.甲醛含量≤75mg/kg；pH值：4.0-8.5；无异味；禁用致癌芳香胺染料。 ★6.耐水色牢度≥4级，耐干摩擦色牢度≥4级，耐湿摩擦色牢度≥4级，耐汗渍色牢度≥4级； 7.耐磨性能≥25000次。 8.性能：符合医用标准，经血、体液、消毒液接触后易清洗，可耐受高温（如134℃）灭菌和多次洗涤（≥50次）后性能不衰减。 ★9.颜色款式：在签订合同前根据各成员单位相关要求调整：颜色、款式、医院标志（印制）等。 |  |
|  | 被套 |  | 条 | 162*190cm |  |  |
|  | 床单 |  | 条 | 162*240cm |  |  |
|  | 床罩 |  | 条 | 95*208*20cm |  |  |
|  | 床罩 |  | 条 | 125*208*20cm |  |  |
|  | 检查床床罩 |  | 条 | 190*65*（荷叶边15*25） |  |  |
|  | 按摩床床罩 |  | 条 | 16*62*185 |  |  |
|  |  |  | 条 | 16*65*190 |  |  |
|  | 枕芯 |  | 只 | 40*60cm | 1.面料：100%聚酯纤维； 2.填充物：100%聚酯纤维； ★3.pH值：4.0-8.5； ★4.甲醛含量≤70mg/kg； 5.重量≥700g。 6.颜色款式：在签订合同前根据各成员单位相关要求调整：颜色、款式、医院标志（印制）等。 |  |
|  |  |  | 只 | 45*75cm |  |  |
|  | 枕套 |  | 件 | 42*62cm | 1.成分：80（±5）%棉，20（±5）%聚酯纤维； 2.单位面积质量165g/㎡（±3g/㎡）； ★3.线密度：经纱17tex（±1tex）*纬纱17tex（±1tex）； 4.密度：经向密度585根/10cm（±10根/10cm），纬向密度300根/10cm（±10根/10cm）； ★5.甲醛含量≤75mg/kg；pH值：4.0-8.5；无异味；禁用致癌芳香胺染料。 ★6.耐水色牢度≥4级，耐干摩擦色牢度≥4级，耐湿摩擦色牢度≥4级，耐汗渍色牢度≥4级； 7.耐磨性能≥25000次。 8.性能：符合医用标准，经血、体液、消毒液接触后易清洗，可耐受高温（如134℃）灭菌和多次洗涤（≥50次）后性能不衰减。 ★9.颜色款式：在签订合同前根据各成员单位相关要求调整：颜色、款式、医院标志（印制）等。 |  |
|  |  |  | 件 | 45*75cm |  |  |
|  | 护士服夏装 | 男 | 件 | S/M/L/XL/XXL/XXXL | ★1、成分：85%±5%聚酯纤维，15%±5%棉。 ★2、线密度(短纤）：经纱（13±5%）tex*2；线密度（长丝）：径向长丝粗纱168dtex（±5%），径向长丝细纱82dtex±5%，纬纱164dtex±5%。 ★3、径向密度≥650根/10cm，纬向密度≥390根/10cm。 ★4、甲醛含量≤70mg/kg；pH值4.0-8.7；无异味。 ★5、抑菌率：抗金黄色葡萄球菌＞99%，抗大肠杆菌＞99%，抗白念珠菌＞99%，抗肺炎克雷白氏菌＞99%，抗铜绿假单胞菌＞99%，抗枯草芽孢杆菌＞99%。 ★6、起球≥4级。透气率≥32mm/s。勾丝：径向≥2-3级，纬向≥3-4级。 ★7、单位面积质量≥206g/㎡。防紫外线性能UPF≥40,T（UVA）＜5%。 ★8、断裂应力：径向≥1300N，纬向≥950N；撕破强力：径向≥45N，纬向≥25N；顶破强力≥1750N。 ★9、耐磨性能≥15000次。电荷面密度≤3.6μC/m，静电压半衰期≤5.0s。 ★10、耐汗渍色牢度≥4级；耐水色牢度≥4级；耐摩擦色牢度≥4级。 ★11.腋下、裤裆等易损部位四线缝制，抗撕裂。 ★12.面料耐磨、耐洗、抗皱、透气、有弹性、抗静电、耐氯漂、耐高温消毒。 ★13.颜色款式：在签订合同前根据各成员单位相关要求调整：颜色、款式、医院标志（以刺绣方式印制）等。 |  |
|  |  | 女 | 件 |  |  |  |
|  | 医生工作服夏装 | 男 | 件 | S/M/L/XL/XXL/XXXL |  |  |
|  |  | 女 | 件 |  |  |  |
|  | 医生工作服夏装 | 男短款 | 件 | S/M/L/XL/XXL/XXXL |  |  |
|  | 护士分体夏装 | 男 | 套 | S/M/L/XL/XXL/XXXL |  |  |
|  |  | 女 | 套 |  |  |  |
|  | 夏护士裤 |  | 条 | S/M/L/XL/XXL/XXXL |  |  |
|  | 急救服分体夏装 |  | 套 | S/M/L/XL/XXL/XXXL |  |  |
|  | 急救冬季外套 |  | 件 | S/M/L/XL/XXL/XXXL | 1.面料：100%聚酯纤维，填充物≥85%白鸭绒。 2.面料耐磨、耐洗、抗皱、透气、有弹性、抗静电、耐氯漂、耐高温消毒。 3.甲醛含量≤70mg/kg；pH值4.0-8.7；无异味 4.颜色款式：在签订合同前根据各成员单位相关要求调整：颜色、款式、医院标志（以刺绣方式印制）等。 |  |
|  | 急救服分体冬装 |  | 套 | S/M/L/XL/XXL/XXXL | ★1.成分：90（±5）%聚酯纤维，10（±5）%棉； ★2.纱支：14tex（±5%）/2+180dtex（±5%）180dtex（±5%）； ★3.径向密度≥650根/10cm，纬向密度≥415根/10cm； ★4.单位面积质量≥230g/㎡；扭斜率（扭曲率）≤1%。 ★5.断裂强力：径向≥40N，纬向≥25N；耐磨性能≥10000次。 ★6.可分解芳香胺≤20mg/kg；勾丝：径向≥3级，纬向≥4级；透气率≥75mm/s； ★7.甲醛含量≤75mg/kg；遮光率≥97%； ★8.pH值：4.0-7.5；无异味。 ★9.抗菌性能（经过50次洗涤）：抗金黄色葡萄球菌≥98%，抗大肠杆菌≥98%，抗白念珠菌≥98%，抗肺炎克雷白氏菌≥98%，抗铜绿假单胞菌≥98%，抗枯草芽孢杆菌≥98%。 ★10.防霉性能≤1级。 ★11.耐皂洗色牢度：变色≥3-4级，沾色≥3-4级；耐酸碱汗渍色牢度：变色≥3-4级，沾色≥3-4级；耐水色牢度：变色≥3-4级，沾色≥3-4级；耐干摩擦色牢度≥4级；耐酚黄变≥4级；耐光汗复合色牢度（酸、碱）：变色≥3-4级；耐氯漂色牢度≥4级。 12.腋下、裤裆等易损部位四线缝制，抗撕裂。 13.面料耐磨、耐洗、抗皱、透气、有弹性、抗静电、耐氯漂、耐高温消毒。 ★14.颜色款式：在签订合同前根据各成员单位相关要求调整：颜色、款式、医院标志（以刺绣方式印制）等。 |  |
|  | 护士服冬装 | 男 | 套 | S/M/L/XL/XXL/XXXL |  |  |
|  |  | 女 | 套 |  |  |  |
|  | 医生工作服冬装 | 男 | 件 | S/M/L/XL/XXL/XXXL |  |  |
|  |  | 女 | 件 |  |  |  |
|  | 医生工作服冬装 | 男短款 |  | S/M/L/XL/XXL/XXXL |  |  |
|  | 护士分体冬装 | 男 | 套 | S/M/L/XL/XXL/XXXL |  |  |
|  |  | 女 | 套 |  |  |  |
|  | 冬护士裤 |  | 条 | S/M/L/XL/XXL/XXXL |  |  |
|  | 护士帽 |  | 顶 | 均码 |  |  |
|  | 病员服 |  | 套 | S/M/L/XL/XXL/XXXL | 1.成分：100%棉； 2.面料纱支：21s*21s（±3）； 3.经向密度≥230根/10cm，纬向密度≥230根/10cm； 4.腋下、裤裆等易损部位四线缝制，抗撕裂。面料耐磨、耐洗、抗皱、透气、有弹性、抗静电、耐氯漂、耐高温消毒。 5.甲醛含量≤70mg/kg；pH值4.0-8.7；无异味 6.颜色款式：在签订合同前根据各成员单位相关要求调整：颜色、款式、医院标志（印制）等。 |  |
|  | 冬季护士鞋 |  | 双 | 通用码号 | 优质头层白色光面牛软皮；高帮鞋，内加绒；鞋底：复合底，弹性气垫EVA船形底台，特殊止滑刻纹，复合橡胶材质，弹性佳，耐磨止滑，静音。尺码：34-43码，有半码设计；跟底款式：平跟（小于等于1.5cm）；制作工艺：缝制鞋。要求头层皮。 |  |
|  | 夏季护士鞋 |  | 双 | 通用码号 | 优质头层白色光面牛软皮；鞋底：复合底，弹性气垫EVA船形底台，特殊止滑刻纹，复合橡胶材质，弹性佳，耐磨止滑，静音。尺码：34-43码，有半码设计；跟底款式：平跟（小于等于1.5cm）；制作工艺：缝制鞋。要求头层皮。 |  |
|  | 护士头花 |  | 个 |  | 粗网 颜色款式：在中标后根据各成员单位相关要求定制颜色 |  |
|  | 手术鞋 |  | 双 | 通用码号 | EVA 材质，全防滑 |  |
|  | 洗手衣 | 短袖 | 套 | 套 | 1.成分：100%棉； 2.pH值：4.0-8.5； 3.纱支：20s（±2s）*20s（±2s）； 4.密度：经向密度≥455根/10cm，纬向密度≥245根/10cm； 5.耐次氯酸盐漂白色牢度≥3级； 6.甲醛含量≤20mg/kg； 7.单位面积质量≥210g/㎡。 8.腋下、裤裆等易损部位四线缝制，抗撕裂。 9.面料耐磨、耐洗、抗皱、透气、有弹性、抗静电、耐氯漂、耐高温消毒 10.颜色款式：在签订合同前根据各成员单位相关要求调整：颜色、款式、医院标志（印制）等。 |  |
|  |  | 长袖 | 套 | 套 |  |  |
|  | 手术衣 |  | 件 | 件 | 1、洁净度－微生物≤300 CFU/d㎡； 2、阻微生物穿透－干态：不考核； 3、阻微生物穿透－湿态：屏障指数≥2.8（手术单标准性能关键区域）； 4、洁净度－微粒物质：≤3.5（手术单标准性能关键区域）； 5、落絮系数（干态）≤4.0； 6、抗渗水性≥30cmH2O； 7、胀破强力－干态≥40kpa； 8、涨破强力－湿态≥40kpa； 9、断裂应力－干态：径向≥15N，纬向≥15N； 10、断裂应力－湿态：径向≥15N，纬向≥15N。 11.腋下、裤裆等易损部位四线缝制，抗撕裂。 12.面料耐磨、耐洗、抗皱、透气、有弹性、抗静电、耐氯漂、耐高温消毒 13.颜色款式：在签订合同前根据各成员单位相关要求调整：颜色、款式、医院标志（印制）等。 |  |
|  | 收费室工作服 |  | 套 | S/M/L/XL/XXL/XXXL | 1.成分：69%聚酯纤维、29%粘纤、2%弹力纤维； 2.纱支：50S/2*32S/1+40D; 3.甲醛含量≤70mg/kg；pH值4.0-8.7；无异味 4.腋下、裤裆等易损部位四线缝制，抗撕裂。 5.面料耐磨、耐洗、抗皱、透气、有弹性、抗静电、耐氯漂、耐高温消毒 6.颜色款式：在签订合同前根据各成员单位相关要求调整：颜色、款式、医院标志（印制）等。 |  |
|  | 衬衣 | 长袖 | 件 | S/M/L/XL/XXL/XXXL | 1.成分：60%棉、40%聚酯纤维； 2.纱支：80S/2*80S/2; 3.甲醛含量≤70mg/kg；pH值4.0-8.7；无异味。 4.腋下、裤裆等易损部位四线缝制，抗撕裂。 5.面料耐磨、耐洗、抗皱、透气、有弹性、抗静电、耐氯漂、耐高温消毒。 6.颜色款式：在签订合同前根据各成员单位相关要求调整：颜色、款式、医院标志（印制）等。 |  |
|  |  | 短袖 | 件 | S/M/L/XL/XXL/XXXL |  |  |
|  | 包布 | 单层 | 条 | 70*70mm | 1.成分：100%棉； 2.pH值：4.0-8.5； 3.纱支：20s（±2s）*20s（±2s）； 4.密度：经向密度≥455根/10cm，纬向密度≥245根/10cm； 5.耐次氯酸盐漂白色牢度≥3级； 6.甲醛含量≤20mg/kg； 7.单位面积质量≥210g/㎡ 8.腋下、裤裆等易损部位四线缝制，抗撕裂。 9.面料耐磨、耐洗、抗皱、透气、有弹性、抗静电、耐氯漂、耐高温消毒。 10.颜色款式：在签订合同前根据各成员单位相关要求调整：颜色、款式、医院标志（印制）等。 |  |
|  |  | 双层 | 条 | 70*70mm |  |  |
|  | 包布 | 单层 | 条 | 90*90mm |  |  |
|  |  | 双层 | 条 | 90*90mm |  |  |
|  | 包布 | 单层 | 条 | 120*120mm |  |  |
|  |  | 双层 | 条 | 120*120mm |  |  |
|  | 孔布 | 单层 | 条 | 70*130mm |  |  |
|  |  | 双层 | 条 | 70*130mm |  |  |
|  | 手术床单（四周松紧） |  | 条 | 90*250mm |  |  |
|  | 治疗巾 |  | 条 | 55*90mm |  |  |
|  | 剖腹单 | 单层 | 条 | 1.8*3.6m |  |  |
|  |  | 双层 | 条 | 1.8*3.6m |  |  |
|  | 桌布 | 单层 | 条 | 1*1.4m |  |  |
|  |  | 双层 | 条 | 1*1.4m |  |  |
|  | 桌布 | 单层 | 条 | 2*2.8m |  |  |
|  |  | 双层 | 条 | 2*2.8m |  |  |
|  | 尿壶 |  | 个 | 个 | 全塑料 |  |
|  | 便盆 |  | 个 | 个 |  |  |
|  | 中单 |  | 包 | 50*50mm，50张/包 | SMS无纺布，克重≥30g |  |
|  | 中单 |  | 包 | 80*190mm，10张/包 |  |  |
|  | 护理标签 |  | 卷 | 500贴/卷 | 合成纸，不干胶 |  |

（二）商务要求

1.上述所列物品为医共体各成员单位的主要采购物品品种。（此为预估清单，非所列商品必须全部采购）供应商在服务期限内，需根据采购人的实际需求提供相应物品；若物品未在清单中列举，双方按照市场价确定采购价格。

2.若上述所列物品有颜色、款式或字体印刷（油印或刺绣）方面的需求，供应商在签订合同前应与各成员单位进行沟通协商，依据各成员单位的相关要求对定制颜色、款式、医院标志等进行调整后，再提供货物。

3.上述所列采购物品并非一次性供货。在供货期间，需按照各成员单位通知的物品名称和数量进行供货。

4.付款金额以合同期限内实际采购的数量和金额为准。

5.若货物出现质量问题，乙方需承担三包（包修、包换、包退）责任，相关费用亦由乙方承担；甲方有权前往产品生产厂家的生产场地，对货物质量和生产进度进行检查。

6.供货期限：自合同签订之日起至  年  月  日止（期限为一年）

7.交货地点：富顺县医共体总医院各成员单位指定地点（含其他临时地点）。若出现单次货物总量过少、收货地址偏远等情况，可选择物流方式配送，物流配送相关费用由供应商承担。

8.合同签订日期：成交通知书发出之日起15日内签订采购合同。

9.付款方式

（1）合同签订后，货款按照每月实际用量进行结算。甲方应在次月收到发票及相关凭证后的30日内，支付上月结算货款的100%。

（2）付款前，乙方必须向甲方出具合法、有效且完整的发票及凭证资料，才可办理支付结算。付款方式均采用公对公银行转账，甲方接受转账的开户信息以合同载明内容为准。若因乙方未按要求提供合法有效发票而导致逾期付款，不视为甲方违约，甲方不承担任何责任。

10.售后服务要求

（1）若供应商提供的物品不符合双方协商要求，需立即免费更换，并承担更换的所有费用。

（2）若产品出现质量问题，供应商须在下次供货时免费更换；其他售后服务要求以合同约定为准。

11.验收标准及方法：按照国家有关规定、采购文件的服务要求、投标人的投标文件及承诺以及合同约定标准，参照财政部《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）执行。

三、供应商应具备的条件及需要递交的资料

（一）供应商应具备的条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次需求调查活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.遵守国家法律法规，具有良好的信誉和诚实的商业道德，供应商在参加需求调查活动前的信用记录未列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信等行为，保存信用记录结果网页截图做为响应采购调研文件的部分；

7.所供的产品及服务符合国家相关法律法规及行业标准。

（二）供应商需递交的资料

1.承诺函、报名函、授权书、报价单（见附件）；

2.资质证明文件：营业执照、检测机构资质认定证书及附表等必要证件；

3.提交的所有复印资料须合法、真实、有效、清晰，并加盖鲜章。

四、递交市场调研资料方式（邮寄或现场递交）

（一）参与调研报名截止时间及方式：2026年1月31日08:30，逾期将不再受理。

（二）报名地点：富顺县医共体总医院药械采购与药事管理中心办公室。

五、联系方式及地址

联 系 人：张老师   18187087618

联系地址：四川省富顺县富世镇吉祥路490号

如有疑问，请及时联系。

富顺县医共体总医院

2026年1月28日